# Kennlinienschreiber: Anschluss, Einrichtung, Betrieb

Arbeitsanleitung zum Messplatz mit ESP32, AD7682 und DAC8565

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. — erstellt mit KI und Agent (Claude Code, Anthropic)

Fassung 1.0 · 29.09.2026

# 1 Wozu diese Anleitung

Das Manuskript erklärt, warum der Messplatz so rechnet. Diese Anleitung sagt, was zu tun ist, damit er misst — in der Reihenfolge, in der es getan wird. Sie setzt den Aufbau als fertig voraus: bestückte Leiterplatte, Firmware aufgespielt, Netzteil vorhanden.

# 2 Was gebraucht wird

| Teil | Angabe |
| --- | --- |
| Leiterplatte | „Kennlinien-Schreiber V2.0” mit aufgestecktem Mikrorechnermodul |
| Speisung | 24 V Gleichspannung an der zweipoligen Klemme, mindestens 1 A |
| Verbindung zum Rechner | USB-Kabel zum Mikrorechnermodul (ist zugleich die serielle Schnittstelle) |
| Steckwiderstände | RC im Kollektorzweig, RB im Basiszweig; Richtwerte RB=7,5 kΩ, RB_GND=1 kΩ |
| Prüfling | npn- oder pnp-Transistor, an der jeweiligen Klemmenreihe |
| Leitstand | ein Programm, das Modbus RTU über eine serielle Schnittstelle spricht |

Die Klemmenreihen sind auf der Leiterplatte beschriftet: oben NPN: Rc C E B Rb GND, darunter PNP: E C Rb B Rc GND. Ein Prüfling wird immer an genau eine der beiden Reihen gelegt.

# 3 Die Widerstände wählen

Die drei gesteckten Widerstände legen die Messbereiche fest. Für den Kollektorzweig gilt: der Abfall über RC geht dem Prüfling an Spannung verloren.

URC1=UCE+IC RC ≤ 12,3 V

Beispiel: soll UCE bis 10 V reichen und IC bis 60 mA, so darf ICRC≤2,3 V sein, also RC≤38 Ω. Mit RC=33 Ω beträgt die Stromauflösung kAD/RC=184,7 μV/33 Ω=5,6 μA je Zählschritt — bei 60 mA sind das 0,009 %.

Für den Basiszweig gilt dasselbe:

URB1=UBE+IB RB+RBRB_GND UBE ≤ 12,3 V

Der dritte Summand ist der Ableitstrom durch RB_GND, der ebenfalls durch RB fließen muss. Mit RB=7,5 kΩ, RB_GND=1 kΩ und UBE=0,7 V bleiben für IBRB noch 12,3−0,7−5,3=6,3 V, also IB≤0,84 mA. Für Leistungstransistoren mit Basisströmen um 1 mA ist RB also kleiner zu wählen; für Kleinsignaltransistoren mit 10 … 50 μA darf er deutlich größer sein, was die Auflösung verbessert.

Die Auflösung des Basisstroms hängt an beiden Widerständen:

ΔIB=kAD1RB2+1RB+1RB_GND2

Mit RB=7,5 kΩ und RB_GND=1 kΩ sind das 272 nA; bei IB=20 μA also 1,4 %. Der Ableitwiderstand ist dabei der größere Anteil: mit RB_GND=10 kΩ sinkt die Zahl auf 62 nA.

Zwei Faustregeln: RB so groß wie möglich, solange die Spannungsrechnung oben noch aufgeht — und RB_GND so groß, wie der Aufbau es ohne Zappeln erlaubt. Beides verbessert die Auflösung, und beides kostet Spannungsreserve am Speisepunkt.

# 4 Anschließen — in dieser Reihenfolge

- Speisung aus.

- Steckwiderstände einsetzen. Die Werte notieren; der Leitstand braucht sie, sonst rechnet er falsche Ströme aus richtigen Spannungen.

- Prüfling an die passende Klemmenreihe. Bei Leistungstransistoren im Metallgehäuse ist das Gehäuse der Kollektor — beim Ablegen auf eine leitende Unterlage aufpassen.

- USB-Kabel zum Rechner. Der Mikrorechner läuft damit schon, die Endstufen aber nicht.

- Speisung ein. Die Leuchtdiode am Mikrorechnermodul zeigt jeden gültigen Modbus-Rahmen durch kurzes Aufleuchten an.

Abbauen in umgekehrter Reihenfolge; besonders: Speisung aus, bevor der Prüfling gewechselt wird.

# 5 Den Leitstand einrichten

## 5.1 Schnittstelle

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Schnittstelle | die serielle Schnittstelle des Mikrorechnermoduls |
| Übertragungsrate | 115200 Bit/s, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit |
| Teilnehmeradresse | 1 |
| Wortreihenfolge | einfache 16-Bit-Register, keine Umordnung (es gibt keine 32-Bit-Werte) |
| Abfragezyklus | 100 … 500 ms |

Nur ein Programm darf die Schnittstelle belegen. Ein noch offenes Terminal oder ein zweites Prüfprogramm blockiert sie; der Leitstand meldet dann „keine Antwort”, obwohl das Gerät in Ordnung ist.

## 5.2 Kanaltabelle

Die Register sind in zwei Blöcken einzutragen — die Stellregister werden geschrieben, die Messregister gelesen:

| Nr. | Typ | Anzahl | Adressversatz | Bedeutung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WO (16) | 2 | 0 | Stellwerte: 0 = Kollektorzweig, 1 = Basiszweig |
| 2 | WI (4) | 8 | 4 | Messwerte: 4…7 roh, 8…11 als Mittelwert |

Die Zahl in Klammern ist der Modbus-Funktionscode. Das Gerät versteht zum Lesen die Codes 3 und 4, zum Schreiben 6 und 16 (und quittiert 1, 2, 5, 8, 15). Wer nur die Mittelwerte braucht, trägt stattdessen einen Block WI (4), Anzahl 4, Versatz 8 ein.

Ein Schreibbefehl auf die Register 4 und höher wird quittiert, aber nicht ausgeführt — Messwerte lassen sich nicht überschreiben.

## 5.3 Umrechnungen im Leitstand

Diese fünf Zeilen sind alles, was der Leitstand rechnen muss:

| Größe | Formel |
| --- | --- |
| Klemmenspannung aus Messregister | U=184,659 μV⋅Registerwert |
| Stellregister aus Sollspannung | Registerwert=U/188,010 μV |
| Kollektorstrom | IC=URC1−URC2/RC |
| Basisstrom | IB=URB1−URB2/RB−URB2/RB_GND |
| Kollektor-Emitter-Spannung | UCE=URC2 |

Dabei sind URC1,URC2,URB1,URB2 die Register 8, 9, 10, 11 (Mittelwerte) beziehungsweise 4, 5, 6, 7 (roh).

## 5.4 Die beiden Regler

Der Leitstand regelt in Kaskade:

- innerer Kreis, schnell: Sollwert UCE, Istwert aus Register 9, Stellgröße Register 0;

- äußerer Kreis, langsam: Sollwert IB, Istwert aus Registern 10 und 11 nach der Formel oben, Stellgröße Register 1.

Der innere Kreis muss deutlich schneller eingestellt sein als der äußere — mindestens um den Faktor drei bis fünf. Wird diese Regel verletzt, schaukeln sich beide gegeneinander auf, und die Kennlinie zeigt ein Zittern, das kein Bauteileffekt ist.

# 6 Eine Kennlinie aufnehmen

- Basisstrom-Sollwert auf die erste Stufe setzen (Beispiel: 0,2 mA) und warten, bis der äußere Kreis steht.

- UCE-Sollwert von 0 an in Schritten erhöhen (Beispiel: 0,1 V). Bei jedem Schritt warten, bis beide Regelabweichungen unter der Schranke liegen.

- Den Punkt UCE,IC ablegen.

- Nach der letzten UCE-Stufe zur nächsten Basisstromstufe gehen und bei 2 fortfahren.

- Fertig, wenn die letzte UCE-Stufe der letzten Basisstromstufe erreicht ist.

Für die anderen Quadranten werden Soll- und Laufgröße vertauscht: im zweiten Quadranten läuft der Basisstrom und UCE steht fest, im dritten und vierten wird zusätzlich UBE aus Register 11 aufgezeichnet.

Schrittweite: in Bereichen, in denen sich IC kaum ändert (also im aktiven Bereich), darf die Schrittweite wachsen. Im Knie unterhalb von 0,5 V sollte sie klein bleiben — dort steckt die Aussage über die Sättigungsspannung.

# 7 Prüfen, ob alles stimmt

Vom Sichtbaren zum Messbaren:

- Rahmen kommen an. Die Leuchtdiode blinkt im Takt des Abfragezyklus. Tut sie das nicht, stimmen Schnittstelle, Übertragungsrate oder Adresse nicht.

- Messwerte bewegen sich. Ohne Prüfling und ohne Stellwert müssen alle vier Messregister nahe Null stehen.

- Stellweg wirkt. Register 0 auf den Wert 10000 (dezimal) setzen: URC1 muss auf 10000⋅188,010 μV=1,88 V gehen, und Register 8 muss 1,88 V/184,659 μV=10181 (dezimal) anzeigen — 1,8 % über dem Stellwert, weil Stell- und Messweg verschiedene Referenzen haben. Weicht es stark ab, ist ein Bauteil im Teiler oder in der Gegenkopplung falsch.

- Kurzschlussprobe. RC durch eine Brücke ersetzen: dann müssen die Register 8 und 9 gleich sein, also IC=0. Ist die Differenz größer als zwei Zählschritte, liegt ein Versatz zwischen den Kanälen vor, den der Leitstand herausrechnen muss.

- Erst dann den Prüfling einsetzen.

# 8 Stolperfallen

- Widerstandswerte nicht nachgeführt. Der häufigste Fehler: RC gewechselt, im Leitstand steht noch der alte Wert. Die Spannungen stimmen, die Ströme nicht.

- Nur ein Programm an der Schnittstelle. Terminal, Prüfskript und Leitstand schließen sich gegenseitig aus.

- Zu schneller äußerer Kreis. Siehe 5.4 — das Zittern in der Kennlinie kommt vom Regler, nicht vom Bauteil.

- Messregister beschreiben. Wird quittiert, wirkt aber nicht; wer sich darauf verlässt, sucht den Fehler an der falschen Stelle.

- Rohwerte statt Mittelwerte. Die Register 4…7 rauschen sichtbar mehr als 8…11. Für die Regelung und für die Aufzeichnung gehören die Mittelwerte genommen.

- Sättigungsbereich überfahren. Wird URC1 zu klein gewählt, geht der Prüfling in die Sättigung, der Basisstrom bricht ein, und der äußere Regler fährt gegen den Anschlag. Die Kennlinie zeigt dann eine senkrechte Linie bei kleinem UCE — das ist kein Bauteileffekt, sondern fehlende Regelreserve.

- Prüfling heiß. Das Kennfeld verschiebt sich mit der Temperatur um etwa −2 mV/K in UBE. Bei Leistungstransistoren zwischen den Kurven abkühlen lassen oder die Aufnahme im Impulsbetrieb fahren.

# 9 Im Fehlerfall

| Beobachtung | Zuerst prüfen |
| --- | --- |
| keine Antwort | Schnittstelle belegt? Adresse 1? 115200 Bit/s? |
| Leuchtdiode blinkt, Werte bleiben 0 | Speisung 24 V fehlt — der Mikrorechner läuft über USB auch ohne sie |
| alle Messwerte am Anschlag | Stellwert zu groß, oder Prüfling fehlt und der Basiszweig steht offen |
| Ströme negativ | RC oder RB vertauscht, oder Prüfling an der falschen Klemmenreihe |
| Kennlinie zittert | Reglerbeiwerte (5.4) |
| Kennlinie bricht bei kleinem UCE senkrecht ab | fehlende Regelreserve, siehe oben |